（別紙９）

設備・器具の手入れ基準表

| 調理機器等の名称 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| ｶﾞｽ回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにたわしでよく洗うこと。その際、ガスバーナー等に水をかけないように注意する。 ２ 使用後は、底の栓を抜き、水切りを行うこと。水切りが終わったら、ふたをしておく。 ３ ハンドル部分のグリスが無くなっていないか確認すること。 ４ ハンドルがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理 依頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ６ 口火は長時間つけたままにしないこと。 |
| スチームコンベクションオーブン | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 庫内の油汚れは、熱いうちに落とし、冷えてから庫内を拭くこと。 ３ 定期的に専用洗剤で洗浄すること。 ３ 外回りは、絞った雑巾で拭くこと。 |
| ガステーブル ガスレンジ | １ レンジの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ３ 定期的にレンジクリーナーを用いて表面をきれいにすること。 ４ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ５ バーナーの口火はつまりやすいので、常にワイヤーブラシなどで汚れを落とすようにすること。 |
| 揚げ物機 | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ３ ガス系統の点検及びサーモスタットの作動確認を定期的に行うこと。 |
| 合成調理器 | １ 使用後は、電源を切ってあることを必ず確認すること。 ２ 部品はできるだけはずして清掃し、汚れを落としておく。この場合、電気系統 や回転部には水がかからないようにする。 ３ 刃物ﾌﾟﾚｰﾄは回転部より外し、洗剤溶液でよく洗い、包丁・まな板殺菌庫で乾燥させる。 ４ 使用前に70％アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| 炊飯器 | １ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ２ 庫内は、カラ拭きすること。 ３ ローラー軸と扉蝶番には、適宜注油すること。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十二分に留意すること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ノズルがつまると、洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検すること。 ２ 毎回、残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 |
| 食器消毒保管庫 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部を絞った雑巾で拭くこと（放水洗いは厳禁）。 |
| 包丁まな板殺菌庫 | １ 定期的に、内部清掃を行うこと（殺菌灯はカラ拭きを行うこと）。 ２ 内部清掃にあたっては、必ず殺菌灯の電源を切ること。 ３ 殺菌灯が切れていないか、使用時間が過ぎていないか常に点検すること。 |
| 調理台 作業台 ラック シンク | １ 使用後は、内部を清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ペーパータオルでよく水滴をとり、よく乾燥させる。 ４ 使用前に70％アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| ミキサー | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させること。 ２ 特に、ゴムパッキン等は取り外して、洗浄・消毒を行うなど清潔保持に努めること。 ３ スイッチ回りとモーター部は必ずカラ拭きすること。 ４ 使用前に70％アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| 包丁 まな板 バット ボール等 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ２ 殺菌保管庫を利用できないプラスチック製品は、5％次亜塩素酸ナトリウムの250倍溶液または10％次亜塩素酸ナトリウム500倍液でよく殺菌後水洗いする。 ３ 金属や竹、木製品は、器具消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させる。 ４ 清潔な保管庫にて保管する。 |
| ブラシ スポンジ | １ 洗剤でよく洗浄する。 ２ 器具消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させる。 |
| 台ふきん等 | １ 使い捨て台ふきんを、１日２枚を目安に使用する。 ２ 汚れた場合は、水または40℃程度の微温水で洗浄する。 |