別紙９

設備・器具の手入れ基準表

| 調理機器等の名称 | 手入れ方法 |
| --- | --- |
| ガス回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにたわしでよく洗うこと。その際、ガスバーナー等に水をかけないように注意する。 ２ 使用後は、前側に回転して、水切りを行うこと。水切りが終わったら、水平に戻しふたをしておく。 ３ ハンドル部分のグリスがなくなっていないか確認すること。 ４ ハンドルがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理依頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ６ 口火は長時間つけたままにしないこと。 |
| スチームコンベクションオーブン | １ 鉄板は丁寧に掃除すること。 ２ 庫内の温度が100℃以下になったところで、洗剤を噴霧し、スチーム100℃ 10分した後、十分に水洗いする。 ３ 洗った鉄板を庫内に入れ、オーブン250℃10分かけて乾燥させる。 ３ 外回りは、水拭きすること。 |
| ガスレンジ ガステーブル | １ レンジの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ３ 口火は長時間つけたままにしないこと。 ４ 定期的にレンジクリーナーを用いて表面をきれいにし、油を塗布しておくこと。 ５ バーナーの口火は詰まりやすいので、常にワイヤーブラシなどで落とすようにすること。 |
| ガスフライヤー | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭取っておくこと。 ３ ガス系統の点検及びサーモスタットの作動確認を定期的に行うこと。 |
| 真空冷却機 | １ 使用後は電源を切ってあることを必ず確認すること。 ２ 庫内は、洗剤で水洗い後、よく水気を拭取ること。 ３ 配管の洗浄については、可能な限りホースを差し込み水で洗う。 しばらくおき、配管から水が戻ってこなくなったら、水分をよくふき、70%アルコール噴霧を行い殺菌する。 ３ 外回りは、水拭きすること。 ４ 使用前に庫内及び温度センサーに70%アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| 野菜裁断機 フードカッター | １ 使用後は電源を切ってあることを必ず確認すること。 ２ 部品はできるだけはずして清掃し、汚れを落としておく。この場合、電気系統 や回転部には水がかからないようにする。 ３ 刃物プレートは回転部より外し、洗剤溶液でよく洗い、食器消毒保管庫で乾燥させる。 ４ 使用前に70%アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| 炊飯器 | １ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ２ 庫内は乾拭きすること。 ３ ローラー部と扉蝶番には、適宜注油すること。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十二分に留意すること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ノズルがつまると、洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検すること。 ２ 毎回残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 ４ コンベアの洗浄と点検を定期的に行うこと。 |
| 食器消毒保管庫 包丁まな板殺菌保管庫 | １ 作業前に設定温度及び時間運転が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部を乾拭きすること。（放水洗いは厳禁） ３ 殺菌灯が切れていないか常に点検すること。 |
| 調理台 作業台 ラック シンク | １ 使用後は清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ペーパータオル等でよく水滴をとり、よく乾燥させる。 ４ 使用前に70%アルコール噴霧を行い殺菌する。 |
| 包丁 まな板 バット ボール等 | １ 洗剤により細部にわたり洗浄すること。 ２ 熱湯殺菌のできないプラスチック製品は、５％次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑの250倍溶液または10%次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ500倍液で殺菌後十分に水洗いする。 ３ 金属や竹、木製品は食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させる。 ４ 清潔な保管庫・戸棚にて保管する。 |
| たわし スポンジ | １ 洗剤でよく洗浄する。 ２ よく水を切り、乾燥させる。 |
| 台ふきん等 | １ 水または40℃程度の微温水で洗浄する。 ２ 洗剤をつけてよく洗浄する。 ３ 水または40℃程度の微温水でよく洗剤を洗い流す。 ４ 100℃以上5分間以上煮沸消毒殺菌を行う。 ５ 清潔な場所で乾燥保管する。 |