別紙４

設備・器具の手入れ基準表

| 調理機器等の名称 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| ガス回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにたわしでよく洗うこと。その際、ガスバーナー等に水をかけないように注意する。 ２ 使用後は、前側に回転して、水切りを行うこと。水切りが終わったら水平に 戻す。 ３ ハンドル部分のグリスが無くなっていないか確認すること。 ４ ハンドルがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理 依頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 |
| スチームコンベクションレンジ | １ 使用後は、専用洗剤を用いて庫内・扉等に吹き付ける。 ２ スチーム90℃10分の運転をし、洗浄する。 ３ 汚れがひどい場合はクリカリーを使用しスチーム運転後水洗浄する。 ４ ホット200℃10分の運転をし、乾燥させる。 ５ ３までの洗浄で落ちない汚れは、スポンジ等でこすってから洗浄乾燥させる。 |
| ガスレンジ | １ レンジの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ３ 定期的にレンジクリーナーを用いて表面をきれいにし油を塗布しておくこと。 ４ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 |
| 揚げ物機 | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ３ ガス系統の点検及びサーモスタットの作動確認を定期的に行うこと。 |
| 炊飯器 | １ 使用後は、必ずコックの元栓を閉めること。 ２ 庫内は、乾拭きすること。 ３ ローラー軸と扉蝶番には、適宜注油すること。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十分に留意すること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ノズルがつまると洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検すること。 ２ 毎回、残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 |
| 食器消毒保管庫 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部をカラ拭きすること。 |
| 包丁まな板殺菌庫 | １ 内部清掃にあたっては、必ず殺菌灯の電源を切ること。 ２ 定期的に、内部清掃を行うこと。清掃する際は、オゾンの調整ノズルを動かさないように注意する。 ３ 交換目安はあるがオゾンが切れていないか、常に点検すること。 |
| 調理台 作業台 ラック シンク | １ 使用後は、内部を清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ペーパータオルでよく水滴をとり、よく乾燥させる。時期によっては、次亜塩素酸ナトリウム溶液に浸漬したふきんで拭く。 ４ 使用前に70％アルコール消毒を行い殺菌する。 |
| ミキサー | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させること。 ２ 分解洗浄できるものは、分解し洗浄・消毒を行うこと。 ３ スイッチ回りとモーター部は必ず乾拭きすること。 ４ 使用前にアルコール消毒を行い殺菌する。 |
| 包丁 まな板 バット ボール等 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ２ 熱湯殺菌のできないプラスチック製品は、次亜塩素酸ナトリウム溶液に漬けて殺菌後水洗いすること。または煮沸消毒すること。 ３ 金属や竹、木製品は、食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させる。 ４ 清潔な保管庫にて保管する。 |
| ブラシ スポンジ | １ 洗剤でよく洗浄する。 ２ 次亜塩素酸ナトリウム溶液に漬けて殺菌後水洗いすること。または煮沸消毒すること。 ３ よく水を切り乾燥させる。 |
| 台ふきん等 | １ 水または40℃程度の微温水で洗浄する。 ２ 洗剤をつけてよく洗浄する。 ３ 水または40℃程度の微温水でよく洗剤を洗い流す。 ４ 次亜塩素酸ナトリウム溶液に漬けて殺菌後水洗いすること。または煮沸消毒すること。 ５ 清潔な場所で乾燥保管すること。 |