別紙９

設備・器具の手入れ基準表

| 調理機器等の名称 | 手 入 れ 方 法 |
| --- | --- |
| ｶﾞｽ回転釜 | １ 使用後は、内側、外側ともにｽﾎﾟﾝｼﾞでよく洗うこと。その際、ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ等に水 をかけないように注意する。 ２ 使用後は、前側に回転して、水切りを行うこと。水切りが終わったら、水平に 戻し乾燥させふたをしておく。加熱調理後の食品や、生食に使用する食品に使う 際は、釜の内側、ﾊﾝﾄﾞﾙをｱﾙｺｰﾙを浸した不織布で拭き延ばすか、湯を沸かして数分間蒸した状態にし放冷又は水冷してから使用すること。 ３ ﾊﾝﾄﾞﾙ部分のｸﾞﾘｽが無くなっていないか確認すること。 ４ ﾊﾝﾄﾞﾙがゆるんで自然に動くような場合は、非常に危険なため、直ちに修理依 頼を行うこと。 ５ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ６ 口火は長時間つけたままにしないこと。 |
| ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ | １ 鉄板は丁寧に洗浄すること。 ２ 庫内の油汚れは、冷めないうちに洗剤などをスプレーし、汚れを浮き上がらせる。加熱運転停止後、流水ですすぎ水分をふき取り乾燥させる。電気基盤などの部品には水をかけないこと。 ３ ガラス面や外回りは、洗剤を含ませた布巾等で汚れをふき取り、衛生的な不織布で洗剤分を除き乾燥させる。 ※月に1～2回、ﾌｧﾝｶﾊﾞｰ、ﾌｨﾙﾀｰ等を取り外し洗浄すること。 |
| ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ | １ ﾚﾝｼﾞの火の調節を怠らないこと。 ２ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ３ 口火は長時間つけたままにしないこと。 ４ 定期的にﾚﾝｼﾞｸﾘｰﾅｰを用いて表面をきれいにし、油を塗布しておくこと。 ５ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ６ ﾊﾞｰﾅｰの口火はつまりやすいので、常にﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼなどで落とすようにすること。 |
| 揚げ物機 | １ 油を抜いた後は、洗剤で水洗い後、よく水気を取りふたをかけておくこと。 ２ 汚れはそのつど拭き取っておくこと。 ３ ｶﾞｽ系統の点検及びｻｰﾓｽﾀｯﾄの作動確認を定期的に行うこと。 |
| 合成調理器 皮むき機 | １ 使用後は、電源を切ってあることを必ず確認すること。 ２ 部品はできるだけはずして清掃し、汚れを落としておく。この場合、電気系統 や回転部には水がかからないようにする。 ３ 刃物ﾌﾟﾚｰﾄは回転部より外し、洗剤溶液でよく洗い、乾燥させる。ｱﾙｺｰﾙを浸したﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ等で拭き延ばし、殺菌庫へ保管する。 ４ 使用前に70％ｱﾙｺｰﾙ噴霧を行い殺菌する。 |
| 炊飯器 | １ 使用後は、必ずｺｯｸの元栓を閉めること。 ２ 庫内は、ｶﾗ拭きすること。 ３ ﾛｰﾗｰ軸と扉蝶番には、適宜注油すること。 |
| 冷蔵庫 冷凍庫 | １ 常に適温温度が維持されているかどうかを確認すること。 ２ 庫内は、常に清潔保持に努めること。 ３ 学期ごとに霜取りを行うこと。 ４ 取手の清潔保持には十二分に留意すること。 ※月に1～2回、フィルターを取り外し洗浄すること。 |
| 食器洗浄機 | １ 洗浄ﾉｽﾞﾙがつまると、洗浄能力が著しく低下するので定期的に点検すること。 ２ 毎回、残菜槽なども清掃すること。 ３ 取り外せる付属品は、外して清掃すること。 ４ ｺﾝﾍﾞｱの洗浄と点検を定期的に行うこと |
| 食器消毒保管庫 | １ 作業前に設定温度及び運転時間が適正かどうかを確認すること。 ２ 庫内外と底部をｶﾗ拭きすること。 （放水洗いは厳禁） |
| 包丁まな板殺菌庫 | １ 内部清掃にあたっては、必ず殺菌灯の電源を切ること。 ２ 定期的に、内部清掃を行うこと。（殺菌灯はｶﾗ拭きを行うこと） ３ 殺菌灯が切れていないか、常に点検すること。 |
| 調理台 作業台 ﾗｯｸ ｼﾝｸ | １ 使用後は、内部を清拭し、常に清潔保持に努めること。 ２ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ３ ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙでよく水滴をとり、よく乾燥させる。 ４ 使用前に70％ｱﾙｺｰﾙ消毒を行い殺菌する。 |
| ミキサー | １ 使用後は、必ず洗浄し乾燥させること。 ２ 特に、ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ等は取り外して、洗浄・消毒を行うなど清潔保持に努めること ３ ｽｲｯﾁ回りとﾓｰﾀｰ部は必ずｶﾗ拭きすること。 ４ 使用前に70%ｱﾙｺｰﾙ消毒を行い殺菌する。 |
| 包丁 まな板 バット ボール等 | １ 洗剤により、細部にわたり洗浄すること。 ２ 消毒保管庫で消毒する。消毒できない場合は次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ溶液を希釈し200ppmなら５分100ppmなら１０分浸漬し、消毒後よく水洗いする。 ３ 金属や竹、木製品は、食器消毒保管庫に入れ、殺菌・乾燥させる。 ４ 清潔な保管庫にて保管する。 |
| ブラシ スポンジ | １ 洗剤でよくもみ洗いする。 ２ よくすすぎ、専用容器に次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ200ppm溶液を入れ、５分間漬け置きし流水で十分すすぐ。 ３ よく水を切り乾燥させる。 |
| 台ふきん等 | １ 水または40℃程度の微温水で洗浄する。 ２ 洗剤をつけてよくもみ洗いする。 ３ 水または40℃程度の微温水でよく洗剤を洗い流す。 ４ 専用の容器に次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ200ppm溶液を入れ５分間浸漬する。 ５ 清潔な場所で乾燥させ衛生的な専用容器で保管する。 |
| 牛乳ケース | １ 月に1～2回、洗剤により細部にわたり洗浄すること。なお、洗浄においては一番最後に行うこと。 ２ よく水を切り乾燥させる。 |