仕　様　書

１．品　　名　　　パススルー冷蔵庫

２．参考型式　　　ＧＰＤ－１２０ＲＭ１－ＧＦ（改）

３．寸　　法　　　設置条件により1200×840×1950㎜以内であること

４．台　　数　　　１台

５．消 費 電 力　　 単相１００V　５６５W

６．定格内容量　　　冷蔵室　１，１４８リットル

７．材　　　質　　　内・外装　　　　　　ステンレス鋼板

（天・底面のみ亜鉛鋼板）

扉　　　　　　　　ステンレス鋼板

（裏面のみ樹脂成形品　マグネット式８枚）

断熱材　　　　　　　硬質発砲ポリウレタン

自在棚　　　　　    鋼線樹脂コーティング

８．納入先　　　調理室内指定場所

９．特記仕様　　　下記の通り

特　記　事　項

- 凝縮器に付着するホコリによる熱交換低下を抑える、ホコリの付着しにくい「ウェーブフィン」を採用し、風量・能力の減少を抑制していること。

２．高効率内面溝付管採用により、冷却面表面積が拡大させ、さらなる省エネルギー化を実現させていること。

- 凝縮器モーターの新樹脂フレーム設計により省エネと静音性向上約30％～60％の静音化を実現していること。

- ドアパッキンは防カビ・抗菌仕様で交換や清掃が容易にできる、はめ込み式であること。

- 扉の閉め忘れをなくすオートクローズ扉であること。

- 観音部扉は、センターフリー仕様であること。

- 扉は全てＳＵＳ扉仕様であること。